#include <LiquidCrystal.h>

#define TP36_SENSOR_CHANNEL 0  // Setare pin senzor de temp A0

#define ADC_REF_VOLTAGE 5.0    // Tensiune de referinta 5V

// Setare pini LCD

const int rs = 12, en = 11, d4 = 5, d5 = 4, d6 = 3, d7 = 2;

// Declarare LCD

LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);

// Variabile pentru ora

volatile unsigned long seconds = 0;

unsigned int hours = 0;

unsigned int minutes = 0;

unsigned int secs = 0;

const unsigned int oradeinceput = 2; // Offset inițial de 2 ore

// Functie initializare ADC

void init_adc() {

// Set the ADC voltage reference to AVCC

ADMUX |= (1 << REFS0);

// Set the ADC clock prescaler to 128

ADCSRA |= (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1) | (1 << ADPS0);

// Enable the ADC

ADCSRA |= (1 << ADEN);

}

// Functie citire date din ADC

float read_temperature() {

ADMUX &= 0xF0; // Setarea pinilor din ADMUX pentru citire

ADMUX |= TP36_SENSOR_CHANNEL; // Setarea pinului la care este legat senzorul de temperatura (A0)

// Start the ADC conversion

ADCSRA |= (1 << ADSC);

// Wait for the conversion to complete

while (ADCSRA & (1 << ADSC)) {}

// Get the ADC result and calculate the temperature

uint16_t adc_value = ADC;

// Transformare valoare analogica in tensiune

float voltage = (float)adc_value * ADC_REF_VOLTAGE / 1024.0;

// Transformare din tensiune in grade celsius (pentru TMP36, 10mV/°C)

float temperature = (voltage - 0.5) * 100.0;

return temperature;

}

// Functie initializare Timer1

void init_timer1() {

// Setăm Timer1 în modul CTC (Clear Timer on Compare Match)

TCCR1A = 0;

TCCR1B = (1 << WGM12) | (1 << CS12) | (1 << CS10); // Prescaler 1024

OCR1A = 15624; // Valoare de comparare pentru 1 Hz (frecvență de 16 MHz)

TIMSK1 = (1 << OCIE1A); // Activăm întreruperea la compararea cu OCR1A

}

// Interrupție Timer1 la fiecare secundă

ISR(TIMER1_COMPA_vect) {

// Incrementăm secundele la fiecare întrerupere de 1 secundă

seconds++;

secs = seconds % 60;

minutes = (seconds / 60) % 60;

hours = ((seconds / 3600) + oradeinceput) % 24;

}

void setup() {

lcd.begin(16, 2); // Inițializăm LCD-ul

init_adc();       // Inițializăm ADC-ul

init_timer1();    // Inițializăm Timer1

Serial.begin(9600); // Inițializăm portul serial

sei(); // Activăm întreruperile globale

}

void loop() {

float tmp = read_temperature(); // Citim valoarea temperaturii

// Afișăm temperatura și timpul pe LCD

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("Temperatura ");

lcd.print(tmp);

lcd.print(" C");

// Afișăm ora curentă pe LCD

lcd.setCursor(0, 1);

if (hours < 10) lcd.print("0");

lcd.print(hours);

lcd.print(":");

if (minutes < 10) lcd.print("0");

lcd.print(minutes);

lcd.print(":");

if (secs < 10) lcd.print("0");

lcd.print(secs);

delay(1000); // Afișăm la fiecare secundă

Serial.print("Temperatura: ");

Serial.println(tmp); // Vizualizare temperatura în consola

}